Техническое задание

- Система управления транспортным средством (ТС) на базе технологий ГЛОНАСС/GSM должна включать в свой состав:

- Правообладатель, обладающий исключительными имущественными правами на ПО для спутникового мониторинга и контроля мобильных объектов, должен быть резидентом Российской Федерации.

- Центральный (серверный) аппаратно-программный комплекс системы, обеспечивающий сбор, хранение и обработку информации, поступающей от бортового оборудования, установленного на ТС. Должен быть установлен и настроен на мощностях Заказчика.

- Программное обеспечение для осуществления Web-мониторинга, с помощью которого пользователи могут осуществлять мониторинг объектов в режиме реального времени и за период, вести учет техники, формировать основные типовые отчеты.

- Программное обеспечение для осуществления мониторинга объектов с использованием мобильных устройств.

- Комплект бортового оборудования, устанавливаемого на ТС для обеспечения мониторинга перемещения ТС.

- Требования к техническому обеспечению:

- Бортовой навигационный терминал системы, установленный на ТС, получает кодовые сигналы со спутников системы ГЛОНАСС/GPS, на основании которых вычисляются координаты точного местоположения транспортного средства в пространстве, а также скорость, направление движения и точное время.

- Бортовой навигационный терминал обеспечивает определение навигационных параметров (координат) со среднеквадратической погрешностью не более 3м;

- С заданной периодичностью, либо адаптивно (принимая решение о записи точки на основании характера движения, изменения скорости и направления движения), координаты записываются в энергонезависимую память. Кроме того, в память записываются состояние различных датчиков, подключенных к контроллеру, события и другие параметры, определяемые ТЗ;

- Сервер подключается к сети по выделенному каналу с постоянным IP-адресом. В задачу сервера входит прием данных с контроллеров, их хранение и передача по запросу на диспетчерские места;

- Диспетчерские рабочие места представляют собой персональные компьютеры или ноутбуки Заказчика.

- Требования к бортовому навигационному оборудованию, установленному на ТС:

- Терминал должен быть выполнен в пластиковом корпусе из негорючего АБС-пластика с габаритными размерами не более 110x65x35 (мм) (с учетом креплений).

- Корпус терминала должен иметь степень защиты не ниже IP51 (защита от пыли и вертикально падающих капель) по ГОСТ 14254-96.

- Терминал должен передавать навигационные данные на сервер и использованием протоколов Wialon IPS v1.1, Wialon IPS v2.0 и EGTS. Протокол выбирается на этапе конфигурирования терминала.

- Терминал должен сохранять работоспособность в температурном диапазоне от минус 40 до плюс 85 градусов по Цельсию (без учета АКБ).

- Терминал должен сохранять работоспособность при относительной влажности не более 80 % при температуре плюс 35 оС.

- Терминал должен сохранять работоспособность при напряжении питания от 8 до 40 В.

- Терминал должен иметь защиту цепи питания от перегрузки по току (самовосстанавливающий предохранитель).

- Терминал должен иметь защиту от изменения полярности питающего напряжения.

- Терминал должен иметь защиту от пониженного напряжения питания.

- Терминал должен иметь защиту цепи питания от кратковременных импульсов амплитудой не более 600 В.

- Терминал должен иметь возможность установки литиевого аккумулятора с номинальным напряжением 3.7 В и емкостью не менее 0.4 Ач. Режимы заряда и разряда (в том числе защита от глубокого разряда) аккумулятора должны обеспечиваться изделием.

- Терминал должен обеспечивать передачу мониторинговой информации по сетям GSM 900 и 1800 с использованием технологий передачи данных GPRS и SMS.

- Терминал должен обеспечивать получение навигационных данных от спутниковых систем навигации ГЛОНАСС и GPS.

- Терминал должен иметь встроенные антенны GSM и ГЛОНАСС/GPS. Предусмотреть возможность установки разъемов для подключения внешних антенн вместо внутренних антенн.

- Терминал должен иметь возможность установки 2-х SIM-карт. Вместо одной из SIM карт допускается установка SIM чипа. При установке SIM чипа установка второй СИМ карты должна исключаться.

- Терминал должен иметь энергонезависимую встроенную память объемом не менее 4 МБайт для сохранения настроек и записей о маршруте в количестве не менее 55 000 точек.

- Терминал должен иметь возможность дооснащения изделия разъемом для подключения карт microSD.

- Для подключения внешних цепей терминал должен иметь двенадцати контактный разъем типа Molex Mini-Fit (далее «внешний разъем»).

- Терминал должен иметь один интерфейс RS-485, оснащенный терминирующим резистором.

- Терминал должен иметь возможность дооснащения изделия интерфейсами: не менее 1 CAN соответствующего спецификациям 2.0A и 2.0B или не менее 1 RS-232.

- Терминал должен иметь возможность работать c Универсальным контроллером CAN-шины;

- Терминал должен иметь не менее одного интерфейса 1-wire для подключения ключей-таблеток и датчиков температуры, выходящий на внешний разъем.

- Терминал должен иметь не менее 2 аналоговых/дискретных входа с диапазоном от 0 до 40 В и погрешностью не более 5 % во всем температурном диапазоне, выходящих на внешний разъем.

- Терминал должен иметь не менее 2 импульсных/дискретных входа типа «сухой контакт/потенциальный вход» с уровнем логического «0» от 0 до 1 В и логической «1» от 5 до 40 В, выходящих на внешний разъем. Тип входа «сухой контакт» или «потенциальный вход» должен выбираться с помощью микроконтроллера.

- Терминал должен иметь не менее 1 дискретного выхода типа «открытый коллектор» с током коммутации не более 0.5 А и напряжением холостого хода не менее 40 В, выходящий на внешний разъем.

- Терминал должен иметь не менее 1 интерфейса USB 2.0 с разъемом типа Mini-B.

- Наличие возможности настройки изделия при подключении только по USB (без внешнего питания).

- Терминал должен иметь не менее 3 светодиодов для оперативного контроля состояния изделия: питание, статус GSM, статус ГЛОНАСС/GPS.

- Терминал должен содержать трехосевой акселерометр (для обнаружения начала движения транспортного средства и спорадической передачи навигационных данных при резком изменении направления или скорости движения).

- Терминал должен иметь встроенный термометр для контроля температурного режима.

- Терминал должен иметь возможность дооснащения платой расширения, содержащей не менее одного дополнительного канала связи LoRa.

- Терминал должен применять схемотехнические решения, обеспечивающие минимальное потребление электроэнергии во время длительной стоянки транспортного средства.

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры: |  |
| длина, мм, не более | 110 |
| ширина, мм, не более | 65 |
| высота, мм, не более | 35 |
| Масса изделия, кг, не более | 0,12 |

- Гарантия на оборудование не менее 12 месяцев от завода изготовителя;

- Срок службы не менее 5 лет;

- Терминал должен иметь возможность удаленного программирования всех настроек прибора;

- Терминал должен иметь возможность удаленного обновления внутреннего программного обеспечения;

- Терминал должен иметь возможность оперативной диагностики работоспособности с помощью встроенной световой сигнализации (светодиодная индикация должна обеспечивать отображение состояния ГЛОНАСС/GPS-приемника и канала связи GSM/GPRS);

- Наличие настройки «белого списка сотовых операторов»;

- Терминал должен обеспечивать электромагнитную совместимость и устойчивость к воздействию электромагнитных помех в соответствии с требованиями Приложения №2 к Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств" (утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877);

- Система управления ТС при помощи Web-мониторинга должна обеспечивать следующие основные функции:

- Отображение карты местности, с привязкой расположения ТС и их маршрутов движения;

- Нанесение и отображение на электронной карте местности отдельным информационным слоем пользовательских объектов (геозона);

- Хранение номера (терминала), гос. номера ТС, имени и телефона водителя для каждого ТС;

- Контроль перемещения транспортных средств в режиме реального времени, посещения геозон, согласованных и несогласованных сливов/заправок, соблюдения разрешенных маршрутов следования, учет пробега, выявление несанкционированных рейсов, нажатия тревожной кнопки;

- Отслеживание параметров движения каждого ТС в режиме реального времени, его скоростного режима, режимов работы двигателя, вынужденных и невынужденных остановок, выявление фактов потенциального опасного вождения;

- Автоматическое определение указанных событий и нарушений по каждому ТС, с уведомлением заинтересованных лиц;

- Отображение признака потери связи с комплектом бортового оборудования, отсутствия приёма навигационным приёмником сигналов от спутников и т.п.

- Запись и последующее хранение информации сроком не менее 12 месяцев о параметрах и маршрутах движения ТС. Воспроизведение истории перемещений ТС на электронной карте местности с возможностью изменения скорости воспроизведения. Поиск информации, сохраненной в архиве, по заданным параметрам.

- Учет времени полезной работы, выявление простоев, нарушений графика и нерационального использования по каждому ТС;

- Анализ расхода топлива по каждому ТС, сравнение с нормативными показателями и их корректировка, выявление случаев повышенного расхода топлива;

- Формирование отчетов по использованию ТС и путевых документов на ТС:

  - Отчеты об истории перемещения ТС (предоставление подробной информации о перемещениях ТС за указанный период времени);

  - Отчеты о текущем местоположении ТС (предоставление подробной информации о текущем состоянии и местоположении ТС);

  - Отчеты по посещению геозон ТС (формирование данных по движению и остановкам транспортных средств, заправочных ведомостей, ведомости сливов и заправок, отчетов о событиях, расширенных топливных отчетов по каждой отдельной геозоне);

  - Отчеты о пробеге (моторесурсе) ТС (предоставление информации о пробеге ТС в км (моточасах) за указанный период времени, в т.ч. формирование журнала и сводного отчета за месяц);

  - Отчеты о стоянках ТС (предоставление подробной информации о простоях ТС, работе с нагрузкой/без нагрузки в указанный период времени, в том числе о работе навесного оборудования);

  - Отчеты о расходе ГСМ в баках ТС (предоставление подробной информации о текущем объеме ГСМ в баках ТС, о его изменении за указанный период времени (сливы, заправка), в т.ч. сводный отчет по ГСМ за выбранный период)

- Выгрузка отчетов и других документов в PDF, EXCEL, CSV.

- При формировании отчетов по отдельно взятому ТС, на календаре должны отображаться даты с наибольшей активностью работы ТС.

- При формировании отчетов по отдельно взятой геозоне, на календаре должны отображаться даты с наибольшей активностью посещения данной геозоны.

- Возможность выгрузки сводной информации по ТС за отчетный период в 1С Предприятие.

- Возможность импорта информации по персоналу из системы 1С Предприятие.

- Доступ к хранимой в системе информации для формирования дополнительных пользовательских отчетных форм с использованием внешних генераторов отчетов.

- Для обеспечения контроля доступа к информации и предотвращения несанкционированных действий система должна обеспечивать:

- Разделение уровней доступа пользователей и обслуживающего персонала к управлению и получению информации в соответствии с выполняемыми служебными обязанностями;

- Протоколирование действий пользователей и обслуживающего персонала.

- Для обеспечения оперативной технической поддержки, должны быть осуществлены пользовательские сообщения, то есть связь с технической поддержкой в программном обеспечении.

- Иметь возможности по хранению информации о каждом поле в разрезе неограниченного количества параметров. Среди них:

- Подразделения, бригады, участки;

- Биллинг:

- Своевременное выставление счетов и актов;

- Возможность просмотра текущего баланса счета;

- Возможность получения обещанного платежа;

- Блокировка ТС.

- Программное обеспечение для осуществления мониторинга объектов с использованием мобильных устройств должна обеспечивать следующие основные функции:

- - просмотр и редактирование справочников пользователя в личном кабинете;

- - группировку списка объектов по подразделениям, моделям и статусам;

- - просмотр списка объектов с информацией о состоянии объекта;

- - отображение текущей позиции объектов на карте;

- - отображение треков движения объекта на карте с указанием событий по объекту;

- - построение быстрого трека за периоды «Сегодня» и «Вчера»;

- - просмотр списка событий и отчета по времени работы, пробегу, моточасам, остановкам и топливу.

Мониторинг ТС с использованием мобильных устройств должно работать на следующих операционных системах:

- - iOS;

- - Android 2.2+;

- - Windows Mobile.

В списке объектов мониторинга должно отображаться количество объектов мониторинга и информация о них:

• тип объекта (обозначается иконкой, например);

• государственный регистрационный номер объекта;

• дата и время последнего приема данных с аппаратуры объекта;

• действие объекта (остановка объекта, движение объекта).

В режиме мониторинга ТС, на карте должно отображаться место положение всех объектов и направление их движения.

При нажатии на объект на карте, должна отображаться следующая информация:

• государственный регистрационный номер объекта;

• скорость объекта в данный момент времени (в км/ч);

• время последнего приема данных от объекта (ДД.ММ.ГГГГ, ЧЧ:ММ).

При выборе отчетного периода объекта мониторинга, должен отображаться трек активности объекта с отображением действий объекта за выбранный отчетный период.

В статистических данных объекта должна отображаться следующая информация:

• время начала и окончания периода;

• продолжительность периода;

• пройденное расстояние (в км);

• время движения и остановок, моточасы (в формате ЧЧ:ММ);

• расход, сливы, заправки топлива, а также расход топлива на 100 км (в литрах).